Z900 RS Cafe

Motor

Tipo de motor Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindro en línea

Cilindrada 948 cm³

Diámetro x carrera 73,4 x 56 mm

Relación de compresión 10.8:1

Sistema de válvulas DOHC, 16 válvulas

Sistema de combustible Inyección de combustible, (φ36 x 4) por doble mariposa

Sistema de arranque Eléctrico

Lubricación forzada, cárter húmedo

Prestaciones & Transmisión

Potencia máxima 82 kW {111 CV} / 8.500 rpm

Consumo de combustible 5,3 l/100 km

Emisiones CO2 136 g/km

Par máximo 98,5 N•m {10 kgf•m} / 6.500 rpm

Transmisión 6 velocidades

Transmisión final Cadena sellada

Relación primaria 1.627 (83/51)

Relaciones 1ª 2.917 (35/12)

Relaciones 2ª 2.059 (35/17)

Relaciones 3ª 1.650 (33/20)

Relaciones 4ª 1.409 (31/22)

Relaciones 5ª 1.222 (33/27)

Relaciones 6ª 0.967 (29/30)

Embrague húmedo, multidisco

Frenos & Suspensión

Freno delantero Doble disco semi-flotante de 300 mm. Pinza: Doble pinza monobloc de montaje radial y de 4 pistones opuestos

Freno traseros Disco de 250 mm. Pinza: 1 pistón

Suspensión delantera Horquilla invertida de 41 mm ajustable en compresión, extensión y precarga

Suspensión trasera Amortiguador horizontal tipo Back-link de gas y ajustable en precarga y extensión.

Chasis & Dimensiones

Tipo de Chasis Multitubular en acero de alta tensión

Avance 98 mm

Desplazamiento de rueda delantera 120 mm

Desplazamiento de rueda trasera 140 mm

Neumático delantero 120/70ZR17 M/C (58W)

Neumático trasero 180/55ZR17 M/C (73W)

Ángulo de giro I/D 33° / 33°

Ángulo de giro I/D 33° / 33°

L x An x Al 2.100 x 845 x 1.190 mm

Distancia entre ejes 1.470 mm

Altura libre al suelo 130 mm

Altura del asiento 820 mm

Capacidad de combustible 17 litros

Peso en orden de marcha 216 kg